逻辑要求描述：

- 因能量有限，FPGA每次被上电时，先拉高IAM_ALIVE和IO_P5V0_SHDN，用于协助电源板的电源使能，只读取一个摄像头的一帧数据，并写入到SDRAM中，然后发送出去，发送完毕后，执行“自杀”拉低IAM_ALIVE和IO_P5V0_SHDN，等待下次被上电。

- 如何判断本次上电读取三个摄像头中的哪一个？

板子上有一片SPI EEPROM，可用于存储标志位。

FPGA上电时，先读取标志位，再根据标志位，读取对应的摄像头，然后更新标志位。

- 红外摄像头通过UART配置，并口CDS2输出数据（14bits数据位，PCLK、HSYNC和VSYNC）也可以采用MIPI输出数据（MIPI_CLK和MIPI_D0/D1).

- 可见光摄像头OV5640，支持DVP并口数据输出，也可以MIPI串行数据输出，通过I2C进行配置。

- 紫外摄像头，通过UART配置，并口输出数据BT1120.

- 因能量有限，FPGA读取完一帧摄像头数据后，需要关断摄像头的电源或使其进入低功耗模式。

红外摄像头通过拉低IR_PWR_EN来关断电源。（注意，红外摄像头上电后，需要7秒后，才输出正常图像。）

可见光摄像头通过拉高DVP_PWDN或MIPI_PWDN来进入低功耗模式。

紫外摄像头通过拉高UV_PWR_EN来关断电源。

- 最终的数据上传通过UART的DPU_UART_TX引脚上传。数据发送之前，先拉高LD_PWR_EN使能电源，发送结束后，再拉低LD_PWR_EN，以节省功耗。

- 板载3个LED可供状态指示，标号为IO_LED_1/2/3。